POLİS İÇİN GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI YARDIMCI ASİSTAN

Giriş:

Bu proje polislerin GBT kontrolleri sırasında daha hızlı işlem yapabilmeleri için görüntü işleme yardımıyla  bu sorunu çözebilmek. Görüntü işleme için kullanılacak olan kamera raspberry Pi bağlı olup alınan görüntülerin burada işlenip sonuç elde ederek polise gerekli bilgileri aktarabilecektir.

Projede raspbery e bağlı bir kamera olacaktır. Kameranın kullanım yeri ise toplu taşıma araçları, yoğun caddeler ve güvenliğin  önem kazandığı herhangi bir yerde kullanılmak üzere amaçlanabilir. Bu kameralar insan yüzlerine odaklanıp buradaki görüntüyü bağlı olduğu raspberrye aktaracaktır. Bu aktarım cadde sokaklarda güvenlik kameralarından da olabilir GBT kontrolü yapacak olan herhangi bir polis üzerindeki mini kameradan da olabilir.Raspberrynin veri tabanında olan belli başlı isimleri Raspberryye aktarılan görüntülerle karşılaştırlıp bir suç teşkil edip etmediği tespit edilir. Sonuçlanan bu bilgi polise aktarılır.

Gerekli Donanım Bileşenleri:

1. 1 adet Rasperry pi Model B .

2. 1 adet  WebCamera.

3. 1 adet bellek kartı.

4. Telefon raspberry kontrol etmek için .

Gerekli Yazılım Bileşenleri

- Python(https://www.python.org/ )

- openCV (https://opencv.org/ )

- Tensorflow (https://www.tensorflow.org/ )

Kullanılan Bileşenlerin Özellikleri:

- Rasperry pi 3;Raspberry Pi, kredi kartı büyüklüğünde bir bilgisayardır.Günümüze kadar birçok modeli ortaya çıkmıştır. Bizim bu brojede kullandığımız model B dir. Ürünü şuradaki adresten temin edebilirsiniz. (https://www.direnc.net/ )

- Web Camera; Bu ürün şuradan temin ettik vs. (www.urunadi.com/webcamera.htm)

Şematik Çizimi:

Resim 1 : Şematik Çizimi

Yapım Aşamaları

Raspbian kurulumu :

- Raspbian kurulumu için https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ adresini ziyaret ediyoruz.

- İndirdiğimiz raspbian dağıtımını bir yere açıyoruz.

- Daha sonra buradan sağ kısımdan Win32DiskImager’ı (binary) indiriyoruz

- Açılan sayfadan imajı seçip sağ kısımdan SD Kartın bölümünü seçiyoruz ve write’a basıyoruz (Not: Kartın içi sıfırlanıyor).

- Bir süre bekledikten sonra karta yükleme tamamlanıyor, ondan sonra kartı sökebiliriz.

- Güç kaynağı olarak 5Volt 1 Amper istemekte Raspberry Pi.

openCV kurulumu:

OpenCV’yi  http://opencv.org/downloads.html adresine giriyoruz ve indirmek istediğimiz sürümün altındaki OpenCVfor Windows linkine tıklıyoruz.İndirme bağlantısı sourceforge.net sitesine yönlendirecek ve indirme işlemi başlayacak.İndirdiğinizde sıkıştırılmış olarak gelecektir, çalıştırdığınızda OpenCV dosyalarını çıkartmak için bir dizin isteyecektir, burada çıkartılmasını istediğiniz dosya dizini yolunu yazarak Extract butonuna tıklayın. Dosyaları çıkarttığınız dizinde OpenCV klasörü içerisinde build ve sourcesdiye 2 adet klasör bulunmaktadır. Build klasörü içerisinde Windows platformu için derlenmiş olarak sistem native kütüphaneler ve programlama dilleri için kütüphaneler bulunmaktadır.  Sources klasöründe ise OpenCV kaynak kodları ve örnek uygulamalar yer almaktadır. Buradaki kaynak kodlar ile OpenCV’yi tekrardan derleyebilirsiniz.Java ile OpenCV uygulaması geliştirmek için build içerisindeki java klasöründe yer alan jar dosyasını ve kullanacağımız işletim sistemi mimarisine göre OpenCV Windows sistem kütüphanelerini kullanacağız.

Tensorflow kurulumu:

Deeplearning hizmeti sunar.

Tensorflow Windows’ta 2 yükleme yöntemi sunuyor. Birincisi pip ile yükleme, ikincisi Anaconda içinde yükleme.

Tensorflowpip ile yüklendiğinde sanal bir ortam oluşturulmadan yüklenir, bu nedenle diğer Python modülleriyle karışıp diğer işlerinizin çalışmasını engelleyebilirler. Bu yüzden Anaconda ile yüklemek daha güvenli bir yöntem.

Ancak, Tensorflow Windows’ta şu an için Python 3.6 versiyonunu desteklemiyor. Bu yüzden Tensorflow’da sanal bir ortam oluşturmak, bunu da Python 3.5 versiyonuyla yapmak gerekiyor.

NVIDIA ekran kartı varsa Tensorflow’unGPU’lu versiyonu yüklenebilir, yoksa sadece CPU üzerinde çalışan versiyon yüklenebilir.

Yapım Aşamaları:

- Aşağıdaki cd Desktop/proje2/ komut yardımıyla projenin yeri ulaştık . Sonra python3 FaceID.py komutuyla Proje çalıştırdık.

Proje çalıştığı zaman kamera çalışıyor ve aşağıdaki görüntü gibi bir sonuç elde edilmektedir.

Kırmızı ise suçlu kişidir.

Yeşil ise temiz kişi demek.

Beyaz ise kayıtlı olmayan kişi.

projenin kodları

Kullanılan kütüphaneleri çağırdık .

GBT genel bilgeler tabanıya kişilerinin bilgilerini kaydediyoruz.

Görüntü işlemi ile yüz tanıma işlemi yapılacaktır.

Kaynak Kodu :

Buradaki proje resimlerine, videolarına (kısa bir video koyunuz) ve kaynak koduna https://github.com/hyuce adresinden erişilebilir.

Nasıl Kullanılır

Bu projenin çalıştırılması oldukça basittir. İlk olarak raspberry bağlı kamera ile görüntü elde edilir. Kamera ile alınan bu  görüntülerraspberryninveritabanındaki görüntülerle belli bir algoritamaya göre karşılaştırılır ve bir sonuç elde edilir. Bu sonuç kullanıcıya bir arayüz aracılığıyla sunulur.

Proje Resimleri :

Öneriler

Projemizde kameranın aldığı görüntüler raspberryyesunulumaktadır bunun bir adım ötdesi olarak fotoğraf yerine video şeklinde olan canlı görüntüler raspberrye aktarılır böylece çok daha fazla insan taranmış olur

Video Linki:

YoutubeVideo Kaydını https://www.youtube.com/watch?v=GQrv7FmMQB&feature=youtu.be adresinden görüntüleyebilirsiniz.